МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.12.2015                                                                                        № 50

с. Михайловское

Об утверждении муниципальной

Программы комплексного развития

коммунальной  инфраструктуры

МО Михайловский  сельсовет

Михайловского  района Алтайфского края

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», с постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», с постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», с пунктом 4.1 статьи 6 и пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции федеральных законов),Михайловский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1.Утвердить муниципальную программу  Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры     МО  Михайловский  сельсовет Михайловского района Алтайфского края» согласно приложения № 1.

- 2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Глава   сельсовета                                                                       Т.Н. Кунцевич

Приложение № 1

к  Решению

от 29.12.2015  № 50

Муниципальная программа   Михайловского  сельсовета Михайловского района  Алтайского края»

Паспорт

муниципальной программы Программы комплексного развития коммунальной  инфраструктуры      Михайловского  сельсовета Михайловского района  Алтайского края

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Михайловского сельсоветаМихайловского района Алтайского края (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Михайловского сельсовета Михайловского района Алтайского края |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | принятие решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории муниципального образования. |
| Задачи муниципальной программы | - развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения краевого и местного значения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения, жилищное строительство, проектирование, строительство, реконструкция объектов для обслуживания населения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду. - Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год, |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2026 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение программы | общий объем финансирования муниципальной программы на 2016-2026 годы составляет __________ тыс. рублей, в том числе по годам: в том числе за счет средств районного бюджета тыс.рублей, в том числе ________тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - тыс. рублей, в том числе: ________тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов. - повышение качества, комфортности и уровня жизни населения с. Михайловское; |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Социально-экономическое состояние муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Территория МО Михайловского сельсовета расположена в центральной и юго-западной части Михайловского района, граничит с Назаровским, Ракитовским; Бастанским и Николаевским сельсоветами, Малиновоозерским поселковым советом; Угловским районом. Кроме того, на западе проходит граница с Республикой Казахстан протяженностью около 20 км. В состав Михайловского поселения  входит один населенный пункт с. Михайловское, с общей численностью населения – 11842 человек и количеством дворов – 3245 шт.. Общая площадь земель муниципального образования – 1208 га, в том числе площадь застройки 19763344 кв.м. Общая протяженность улиц составляет 78 км.  Автотранспортные связи с районом осуществляется по дороге регионального значения Змеиногорск-Карасук и дороге регионального значения Михайловское – Малиновое Озеро - Ключи. С севера к селу примыкают земли сельскохозяйственного назначения, с юга государственный лесной фонд.

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабжение

Водоснабжение села Михайловское осуществляется от артезианских скважин, расположенных на селитебной территории. В состав существующих водопроводных сооружений села входят 20 скважин и 9 водонапорных башен. Качество воды и ее бактериологическое состояние удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для 16 скважин имеются экспертные заключения на организацию зон санитарной охраны. Максимальный водоотбор из существующих скважин составляет 350 м3/час. Общий объем водонапорных башен – 502 м3.

Водоразборными колонками пользуются 30 % населения. Количество колонок – 144 шт., 70 % населения используют централизованную систему водоснабжения. Схема водоснабжения села частично централизованная, объединенная хозяйственно- противопожарная. На кольцевых сетях села установлены пожарные гидранты. Общая протяженность водопроводных сетей села составляет 82 км. В замене нуждаются около 30 % водопроводных сетей. Срок эксплуатации сетей и сооружений составляет 15-50 лет. Материал трубопроводов – чугун, асбестоцемент, сталь, полиэтилен. Основные диаметры сетей – 100-150 мм.

На территориях элеватора, нефтебазы и цеха по производству мясных изделий, полуфабрикатов расположены собственные скважины. Скважина на территории нефтебазы используется только для противопожарного водоснабжения предприятия.

Имеется лицензия на право пользования недрами для добычи питьевых подземных вод одиночными скважинами для хозяйственно- питьевого водоснабжения села Михайловское. Лицензией установлен лимит водопотребления для села в объеме 1870 м3/сут., 505 тыс. м3/год. Управлением по недропользованию по Алтайскому краю установлен максимальный водоотбор для села Михайловское в размере 2032 м3/сут. (сведения 2010 года). Эксплуатационные запасы подземных вод на рассматриваемом участке не оценивались. Сведения по скважинам, находящимся на балансе МУП ЖКХ «Михайловское» приведены в таблице, по остальным скважинам паспорта отсутствуют.

Сведения по скважинам

| № скв. | Местоположение скважин | Глубина, м | Дебит, м3/час | Максимальный водозабор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АК-15/84 | северная окраина с. Михайловское | 62 | 70 | 225 |
| АК-14/84 |  | 139 | 79,8 | 600 |
| АК-11/84 |  | 139 | 30 | 620 |
| АК-32/86 | центр с. Михайловское | 55 | 30 | резерв |
| БИ-332 | северо-восточная окраина с. Михайловское | 162 | 36 | резерв |
| БИ-333 | восточная окраина с. Михайловское | 162 | 36 | 120 |
| 67 | юго-западная окраина с. Михайловское | 176 | 65 | 100 |
| 66 |  | 173 | 35 | резерв |
| 2 | северо-западная окраина с. Михайловское | 170 | 52 | 80 |
| С-4-70 | западная окраина с. Михайловское | 60 | 28 | 25 |
| 298 | центр с. Михайловское | 63 | 60 | 100 |

Суммарная мощность водозаборов составляет 1870 м3/сут.

Существующее фактическое водопотребление села составляет 1245 м3/сут.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) |  |  | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб./ сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| с. Михайловское | Водозаборная скважина – 20 шт. . муниципал. собствен. | Водонапорная башня – 9 шт. муниципал. собствен. | 75 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется |  |  |

При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть, она также насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода в водоразборных колонках имеет превышение по содержанию железа и общей жесткости. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально.

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

В с. Михайловское  водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим схемам:

- Водозабор из артскважин с расходом до 300м3/сут.:

а) артскважины, оборудованные погружными насосами;

б) регулирующие емкости (водонапорные башни);

в) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

- Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

- К новому строительству по долгосрочной целевой программе  «Чистая вода»  предусматривается реконструкция системы водоснабжения в с. Михайловское, Михайловского района.

Протяжённость реконструируемых сетей 5.3км.

Стоимость строительно-монтажных работ  в ценах 2012г.  составляет 14235,63 тыс.руб.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории с. Михайловское не выявлено.

Противопожарное водоснабжение

Для тушения пожаров в селе имеются водонапорные башни, пожарные гидранты в количестве 28 штук и 11 пожарных резервуаров. Пожарные водоёмы (ПВ) ёмкостью 50 м3 находятся на территории «ПУ №26», дома-интерната для пожилых людей и инвалидовАЗС, ёмкостью 60 м3 - территория стадиона, автодрома по ул. Автомобильная, ёмкостью 100 м3 – северные поля фильтрации, по ул. Линейная, «Михайловский детский дом», ООО «Регионсервис», ёмкостью 250 м3 -  ОАО «Алтайгазкрайсервис», около цеха по производству мясных изделий, полуфабрикатов, ёмкостью 400 м3 – ОАО «Пава» СПП «Михайловский мелькомбинат» (элеватор), ёмкостью 1175 м3 – ОАО НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт».

Водоотведение

Централизованная система канализации в селе отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится спецавтотранспортом за территорию села на поля фильтрации.

Водоотведение жилой зоны села Михайловское.

| № п/п | - Наименование потребителей | Население, чел. | Удельное водоотве-дение, м3/сут. | Среднесу-точный расход, м3/сут. | Коэффи-циент суточной неравно-мерности | Максимальный суточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественная, муниципальная и индивидуальная застройка с полным благоустройством | 12680 | 180 | 2282,4 | 1,2 | 2738,88 |
| 2 | Общественная, муниципальная и индивидуальная застройка с полным благоустройством | 12020 | 150 | 1803,0 | 1,2 | 2163,6 |

- Теплоснабжение

Теплоснабжение с. Михайловское осуществляется от котельных ООО «Тепловые сети», «МУП ЖКХ», от котельной, расположенной на территории предприятия ООО «Лес».

Установленная мощность котельных составляет – 22,37 Гкал/ч. Расчетная мощность присоединенной нагрузки составляет 16,3 Гкал/ч. Данные котельные снабжают теплом административно- общественные здания и частично жилые дома. Основное теплоснабжение поселка осуществляется от центральной котельной №1 - через тепловые пункты. На территории центральной районной больницы, средней и коррекционной школы имеются собственные котельные. Износ оборудования котельных составляет 30-60%. Характеристика существующих котельных приведена в таблице.

Основное топливо – каменный уголь. Резервное – бурый уголь. В качестве теплоносителя используется вода с параметрами 95-70°С. Прокладка тепловых сетей – надземная и подземная.

Теплоснабжение жилых домов в основном - печное, топятся печи преимущественно углем или дровами.

# Характеристика существующих котельных

| № п/п | Наименование источника | Марка котлов | Мощность котельной МВт |  | Вид основного/резервного топлива | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Расчетная |  |  |
| 1 | Котельная№1 Центральная | КЕВ 10-14 3 шт | 11,116 | 16,5 | Каменный уголь | 95-70 |
| 2 | Котельная№2 пос. ЖД | Сибирь 10 Алтай 10 Алтай 7 | 0,86 0,86 0,5 | 2,795 | Каменный уголь | 95-70 |
|  |  | Всего | 2,22 |  |  |  |
| 3 | Котельная№3 ЦРБ | КВ-71 3шт | 0,985 | 1,35 | Каменный уголь | 95-70 |
| 4 | Котельная№4 Заозёрная средняя школа | КВ-0,35 2 шт | 0,33 | 0,7 | Каменный уголь | 95-70 |
| 5 | Котельная№5 Коррекционная школа | Сибирь 7м 2 шт | 0,474 | 1,0 | Каменный уголь | 95-70 |
| 6 | Котельная МУП ЖКХ |  | 0,42 |  | Каменный уголь | 95-70 |
| 7 | Котельная ООО «Лес» | КВМ-1,5Д КВР-0,6ДО | 0,18 |  | Каменный уголь | паровая |

В связи техническим состоянием источников тепловой энергии МО Михайловский сельсовет и тепловых сетей этих источников, их убыточностью, высокой степенью износа котельного оборудования и тепловых сетей, высокими тарифами на тепловую энергию, отпускаемую ООО "Коммунсервис" потребителям, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Михайловский  сельсовет на расчетный период до 2026 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 70% изношенных, выработанный срок тепловых сетей -  17 км. и произвести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абоненских вводах на тепловых сетях.   Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (котлы, насосы, тягодутьевое оборудование, освещение).

Электроснабжение

Централизованное электроснабжение Михайловского поселения осуществляется на напряжении 110 кВ от существующей подстанции ПС №26 «Михайловская» напряжением 110/10 кВ, общая мощность трансформаторов – 2х10 МВа. Электроснабжение села осуществляется по воздушным и кабельным линиям Л-10 кВ.

Существующее электропотребление - 28154 тыс. кВт/час в год, в том числе коммунально–бытовое потребление – 23459 тыс. кВт/час в год.

Существующее потребление электроэнергии 2371 кВт/час в год на 1 человека, в том числе коммунально - бытовой сектор - 1976 кВт/час в год.

Общая длина ВЛ 0,4 кВ – 152,625 м, ВЛ 10 кВ – 149,522 м.

По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители электроэнергии селитебной зоны Михайловского поселения относятся, в основном, к потребителям III категории и, частично, ко II категории. К I категории отнесены ответственные электроприемники котельных, противопожарных устройств. Все существующие трансформаторные подстанции, в основном, однотрансформаторные, комплектные, наружной установки.

Сети 0,380/0,220 кВ и 10 кВ, в основном, воздушные, выполнены неизолированным проводом, подвешенным на деревянных опорах с железобетонными приставками и, частично, на железобетонных.

Продолжительность эксплуатации трансформаторных подстанций 110 кВ - 23 года, в эксплуатационной практике до 25-30 лет; ТП – 8-12 лет. После этого периода следует выполнять замену или проводить диагностику оборудования, продлять срок эксплуатации в индивидуальном порядке по результатам диагностического обследования. В соответствии с «Едиными нормами амортизационных отчислений», введенными в действие в 1991 г., продолжительность эксплуатации воздушных линий на железобетонных и металлических опорах - 50 лет, на деревянных опорах - 30 лет.

Газоснабжение..

Централизованное газоснабжение природным газом отсутствует. Для пищеприготовления используется привозной сжиженный газ в баллонах.

Связь.

В настоящий момент село телефонизировано от цифровых АТС-22, АТС-26, АТС-29.

- Раздел 2. Перечень мероприятий по развитию инфраструктуры

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенных пунктов запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения.

Общее водопотребление с. Михайловское.

| № п/п | Наименование потребителей | Максимальный суточный расход, м3/сут. | В том числе максимальный суточный расход на 1-ую очередь, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 2738,88 | 2163,6 |
| 2 | Неучтённые расходы 10% | 273,89 | 216,36 |
| 3 | Промышленная зона 10% | 273,89 | 216,36 |
| 4 | Личное подсобное хозяйство | 400,0 | 300,0 |
|  | Итого | 3686,66 | 2896,32 |
| 1 | Полив зеленых насаждений | 634,0 | 601,0 |
|  | Всего | 4320,66 | 3497,32 |

Водопотребление села на расчетный срок составляет 4320,66 м3/сут

| Наименование объекта | Описание места размещения объекта | параметры объекта | Мероприятия | объем финансирования всего, тыс.руб | Источники финансировани | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | с. Михайловское | 1 шт | строительство | 1000,0 | краевой, местный | 2010-2019гг |
| Водопровод | с.Михайловское ул. Линейная | 1 км | реконструкция | 1000,0 | краевой, местный | 2010-2019гг |
| Газоснабжение | Михайловский район | 112 км | строительство | проект | федеральный краевой местный | до 2025 г |

- Раздел 3. Объемы и источники финансирования мероприятий по развитию

- инфраструктуры

Для реализации мероприятий программы в период с 2016-2026  года и на перспективу в части модернизации (реконструкции) систем инженерной,   инфраструктуры потребуется  ________ тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде безвозмездной помощи.